# Практическая работа: Классификация и характеристики принтеров

| Тип принтера | Вид печати | Тип расходных материалов | Интерфейсы подключения | Тип печати | Стоимость эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Струйный | Струйная (пьезоэлектрическая / термоструйная) | Чернила (картриджи или СНПЧ) | USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet | Цветная | Высокая: 2–6 ₽/стр.; 3 000–6 000 ₽ |
| Лазерный (монохромный) | Электрофотографическая (лазер) | Тонер-картридж, фотобарабан | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi | Монохромная | Низкая: 0,8–2 ₽/стр.; 2 000–4 000 ₽ |
| Лазерный (цветной) | Электрофотографическая | Цветные тонеры CMYK, фотобарабан | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi | Цветная | Высокая: 4–10 ₽/стр.; 6 000–15 000 ₽ |
| LED-принтер | Электрофотографическая (LED) | Тонер, фотобарабан | USB 2.0, Ethernet | Цветная / монохромная | Средняя: 2–5 ₽/стр.; 3 000–7 000 ₽ |
| Матричный | Ударно-точечная | Красящая лента | USB, LPT, COM | Монохромная | Очень низкая: <1 ₽/стр.; 500–1 200 ₽ |
| Термальный | Прямая термопечать | Термобумага | USB, Ethernet, Bluetooth | Монохромная | Минимальная: 0,3–0,7 ₽/чек |
| Сублимационный | Термосублимационная | Сублимационная лента и чернила | USB, Wi-Fi | Цветная | Очень высокая: 10–20 ₽/отпечаток |
| Широкоформатный (плоттер) | Струйная LFP | Пигментные чернила большого объёма | USB, Ethernet | Цветная | Очень высокая: от 15 ₽/стр. A1 |