|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») |
| --- | --- |

Специальность: 09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Настройка параметров BIOS

|  |  | Выполнил: Жбанов А.П Ахмедов Р.Н Группа КСК-412А |
| --- | --- | --- |

г. Нижний Тагил

2026

Основные звуковые сигналы BIOS

| BIOS | Звуковой сигнал | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| AMI | 1 короткий | Ошибка обновления DRAM |
| AMI | 2 коротких | Ошибка четности памяти |
| AMI | 3 коротких | Ошибка первых 64 КБ ОЗУ |
| AMI | 4 коротких | Ошибка системного таймера |
| AMI | 5 коротких | Ошибка процессора |
| AMI | 6 коротких | Ошибка контроллера клавиатуры |
| AMI | 8 коротких | Ошибка видеопамяти |
| Award | 1 короткий | Успешная загрузка |
| Award | 1 длинный + 2 коротких | Ошибка видеокарты |
| Award | 1 длинный + 3 коротких | Ошибка видеопамяти |
| Award | Повторяющиеся короткие | Ошибка блока питания |
| Phoenix | 1-1-3 | Ошибка CMOS |
| Phoenix | 1-2-1 | Ошибка системной платы |
| Phoenix | 1-3-1 | Ошибка ОЗУ |
| Intel | 1 короткий | Успешная загрузка |
| Intel | 3 коротких | Ошибка памяти |
| Intel | 4 коротких | Ошибка таймера |

Основные текстовые сообщения BIOS

| BIOS | Текстовое сообщение | Значение |
| --- | --- | --- |
| AMI | CMOS Checksum Error | Ошибка контрольной суммы CMOS |
| AMI | Keyboard Error | Клавиатура не обнаружена |
| Phoenix | Disk Boot Failure | Ошибка загрузки с диска |
| Phoenix | Memory Test Fail | Ошибка тестирования памяти |
| Award | CPU Over Temperature Error | Перегрев процессора |
| Award | CMOS Battery Failed | Разряжена батарея CMOS |
| Intel | No Boot Device Available | Нет загрузочного устройства |
| Intel | BIOS Recovery Mode | Режим восстановления BIOS |
| Intel | USB Device Over Current | Перегрузка USB |

Сравнение LEGACY BIOS и UEFI

| Критерий | Legacy BIOS | UEFI |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейса | Текстовый | Графический |
| Управление мышью | Нет | Да |
| Максимальный размер диска | До 2 ТБ | Более 2 ТБ |
| Тип таблицы разделов | MBR | GPT |
| Скорость загрузки | Низкая | Высокая |
| Безопасность | Отсутствует | Secure Boot |
| Архитектура | 16-битная | 32/64-битная |
| Совместимость | Старое оборудование | Современное оборудование |

Контрольные вопросы:

1

BIOS (Basic Input/Output System) — это базовая система ввода-вывода, представляющая собой встроенное программное обеспечение материнской платы компьютера, которое выполняет начальную инициализацию аппаратных компонентов, проводит самотестирование оборудования (POST) и обеспечивает загрузку операционной системы.

2.1Основные разделы Legacy BIOS

Main (Основные настройки)

• Отображение версии BIOS

• Настройка системной даты и времени

• Информация о процессоре и оперативной памяти

• Определение подключённых накопителей

Advanced (Дополнительные настройки)

• Настройка процессора

• Настройка оперативной памяти

• Конфигурация чипсета

• Управление портами (USB, SATA, COM, LPT)

Power (Управление питанием)

• Настройки энергосбережения

• Включение компьютера по таймеру

• Управление режимами сна

Boot (Загрузка)

• Выбор загрузочного устройства

• Настройка порядка загрузки

• Включение/отключение сетевой загрузки

Security (Безопасность)

• Установка пароля администратора

• Установка пароля пользователя

• Защита от несанкционированного доступа

Exit (Выход)

• Сохранение настроек

• Выход без сохранения

• Сброс к заводским параметрам

1.2Основные разделы UEFI

Main / System Information

• Сведения о системе и оборудовании

• Дата и время

• Версия UEFI

Advanced

• Расширенные настройки оборудования

• Настройка CPU, RAM, контроллеров

• Управление встроенными устройствами

Boot

• Графический выбор загрузки

• Поддержка GPT

• Secure Boot

• Fast Boot

Security

• Secure Boot

• Пароли доступа

• Управление ключами безопасности

Tool / Utilities

• Обновление прошивки UEFI

• Диагностика оборудования

• Управление профилями настроек

Exit

• Сохранение и выход

• Отмена изменений

• Восстановление стандартных параметров

3. Этапы настройки BIOS

1. Включение компьютера

2. Вход в BIOS/UEFI (клавиши Del, F2, F10, Esc)

3. Просмотр текущих параметров

4. Настройка даты и времени

5. Настройка оборудования и режимов работы

6. Настройка порядка загрузки устройств

7. Проверка параметров безопасности

8. Сохранение изменений

9. Перезагрузка компьютера