ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Задания для исправления итоговой оценки

ЗАДАНИЕ 2 – решить задачи.

| - Для цепи представленной на рисунке составить уравнение по первому закону Кирхгофа для узла а и по второму закону Кирхгофа для контуров I, II и III. |  |
| --- | --- |
| - Для цепи на рисунке, имеющей параметры Е1 = 1,2 В, Е2 = 1,2 В, Е3 = 2,4 В, R1= 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом, построить потенциальную диаграмму. |  |
| - Двигатель имеет на фазах сопротивление активное 5 Ом, ёмкость обмотки 4 мкФ, и линейное напряжение 380В. Определить мощность активную и реактивную. ra=5 Ом С=4мкФ Uл=380 В Найти: Pа-? Qр-? | А В С 0 |
| - Дано: Е1= 4,4В Е2= Е3=4,4 В r01= r02= r03=0,1 Ом R1= R2=1 Ом R3= R5=2 Ом R4= R6=3 Ом R7=1 Ом Найти: Rбатареи -? Еб (ЭДС батареи) rб (внутреннее сопротивление батареи) Rц (сопротивление цепи) Iц (ток цепи) Рц (мощность цепи) |  |
| - На приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1=36 Ом, R2= 18Ом к которой подведено напряжение U=90В. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1,I2 напряжение U1,U2 и мощности Р1,Р2 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2 |  |