|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») |
| --- | --- |

Специальность: 09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: «Настройка параметров BIOS»

Выполнили: Мурзин М.А. Катаев И.А. Галицын А.А.

г. Нижний Тагил

2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Основные звуковые сигналы BIOS

| BIOS | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| AMI | 1 короткий | Всё в порядке |
| AMI | 2 коротких | Ошибка чётности ОЗУ |
| AMI | 3 коротких | Ошибка первых 64 КБ ОЗУ |
| AMI | 5 коротких | Ошибка процессора |
| AMI | 8 коротких | Ошибка видеопамяти |
| AWARD | 1 короткий | Всё нормально |
| AWARD | 1 длинный + 2 коротких | Ошибка видеокарты |
| AWARD | Повторяющийся | Проблема с ОЗУ или БП |
| PHOENIX | 1-1-3 | Ошибка CMOS |
| PHOENIX | 1-1-4 | Ошибка BIOS |
| PHOENIX | 1-2-1 | Ошибка таймера |
| INTEL | 1 короткий | Нормальная загрузка |
| INTEL | 3 коротких | Ошибка памяти |
| INTEL | 1 длинный + 2 коротких | Ошибка видео |

2. Основные текстовые сообщения BIOS

| BIOS | Сообщение | Значение |
| --- | --- | --- |
| AMI | CMOS Checksum Error | Ошибка настроек BIOS |
| AMI | Disk Boot Failure | Не найден загрузочный диск |
| AWARD | Keyboard Error | Ошибка клавиатуры |
| AWARD | CMOS Battery Failed | Разряжена батарейка BIOS |
| PHOENIX | System Halted | Загрузка остановлена |
| PHOENIX | No Boot Device | Нет загрузочного устройства |
| INTEL | Boot Device Not Found | Не найден диск |
| INTEL | Memory Error | Ошибка ОЗУ |

3. Сравнение Legacy BIOS и UEFI

| Характеристика | Legacy BIOS | UEFI |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Текстовый | Графический |
| Поддержка дисков | До 2 ТБ | Более 2 ТБ |
| Скорость загрузки | Медленная | Быстрая |
| Архитектура | 16-bit | 32/64-bit |
| Поддержка GPT | Нет | Да |
| Secure Boot | Нет | Да |
| Возможности | Ограниченные | Расширенные |

Контрольные вопросы

1. BIOS — это базовая система ввода-вывода, которая выполняет проверку оборудования и запускает загрузку операционной системы.

2. Основные разделы BIOS/UEFI: Main, Advanced, Boot, Power, Security, Tools, Exit. Они позволяют настраивать оборудование, загрузку, питание и безопасность.

3. Этапы настройки BIOS: вход в BIOS, загрузка стандартных настроек, настройка параметров, сохранение и выход.