# Лабораторная работа: Настройка параметров BIOS

## Практическая часть

### Таблица 1. Основные звуковые сигналы BIOS

| Сигнал | AMI | Phoenix | Award | Intel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 короткий | Успешный POST | Система исправна | Норма | Норма |
| 2 коротких | Ошибка памяти | Ошибка ОЗУ | Незначительная ошибка | Ошибка RAM |
| 3 коротких | Ошибка ОЗУ | Ошибка памяти | Ошибка клавиатуры | Ошибка памяти |
| Длинный + короткий | Ошибка видеокарты | Видеоадаптер | Ошибка видео | Видеоадаптер |
| Повторяющийся | Проблема питания | Питание/MB | Питание | Питание |

### Таблица 2. Основные текстовые сообщения BIOS

| Сообщение | AMI | Phoenix | Award | Intel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMOS Checksum Error | Ошибка контрольной суммы CMOS | Ошибка CMOS | Сброс настроек | Ошибка CMOS |
| Keyboard Error | Не обнаружена клавиатура | Ошибка клавиатуры | Keyboard Failure | Keyboard Error |
| No Boot Device | Нет загрузочного устройства | Boot Error | Disk Boot Failure | No Boot Device |
| CPU Fan Error | Ошибка вентилятора | Fan Error | CPU Fan Error | Fan Error |

### Таблица 3. Сравнение Legacy BIOS и UEFI

| Критерий | Legacy BIOS | UEFI |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Текстовый, управление клавиатурой | Графический, поддержка мыши |
| Поддержка дисков | До 2 ТБ (MBR) | Более 2 ТБ (GPT) |
| Скорость загрузки | Медленная | Быстрая |
| Безопасность | Минимальная | Secure Boot |
| Расширяемость | Ограниченная | Поддержка драйверов |

### Таблица 4. Основные разделы BIOS/UEFI

| Раздел | Назначение |
| --- | --- |
| Main | Дата, время, информация о системе |
| Advanced | Процессор, память, контроллеры |
| Boot | Параметры загрузки ОС |
| Power | Питание и энергосбережение |
| Security | Пароли и защита |
| Tools | Обновление BIOS |

### Таблица 5. Этапы настройки BIOS

| Этап | Описание |
| --- | --- |
| Вход в BIOS | Нажатие клавиш DEL, F2, F10 при запуске |
| Навигация | Перемещение по меню |
| Изменение параметров | Настройка оборудования |
| Сохранение | Save & Exit |
| Выход | Перезагрузка системы |

## Контрольные вопросы

1. BIOS — базовая система ввода-вывода, обеспечивающая инициализацию и проверку оборудования ПК.

2. Разделы BIOS и UEFI позволяют управлять оборудованием, загрузкой, питанием и безопасностью системы.

3. Этапы настройки включают вход, изменение параметров, сохранение и выход.

## Вывод

В ходе лабораторной работы были подробно изучены сигналы, сообщения и структура BIOS, а также различия между Legacy BIOS и UEFI.