# Лабораторная работа
Настройка параметров BIOS

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Основные звуковые сигналы BIOS

| BIOS | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- |
| AMI | 1 короткий | Всё в порядке |
| AMI | 2 коротких | Ошибка чётности ОЗУ |
| AMI | 3 коротких | Ошибка первых 64 КБ ОЗУ |
| AMI | 5 коротких | Ошибка процессора |
| AMI | 8 коротких | Ошибка видеопамяти |
| AWARD | 1 короткий | Всё нормально |
| AWARD | 1 длинный + 2 коротких | Ошибка видеокарты |
| PHOENIX | 1-1-3 | Ошибка CMOS |
| INTEL | 1 короткий | Нормальная загрузка |
| UEFI | 1 короткий | Нормальная загрузка |
| UEFI | Несколько коротких | Ошибка устройства |
| UEFI | 1 длинный + 2 коротких | Ошибка видеосистемы |

## 2. Основные текстовые сообщения BIOS

| BIOS | Сообщение | Значение |
| --- | --- | --- |
| AMI | CMOS Checksum Error | Ошибка настроек BIOS |
| AWARD | Keyboard Error | Ошибка клавиатуры |
| PHOENIX | No Boot Device | Нет загрузочного устройства |
| INTEL | Memory Error | Ошибка ОЗУ |
| UEFI | Secure Boot Violation | Нарушение безопасной загрузки |
| UEFI | No Bootable Device | Нет загрузочного устройства |
| UEFI | Boot Failure | Ошибка загрузки |

## 3. Сравнение Legacy BIOS и UEFI

| Характеристика | Legacy BIOS | UEFI |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Текстовый | Графический |
| Поддержка дисков | До 2 ТБ | Более 2 ТБ |
| Скорость загрузки | Медленная | Быстрая |
| Архитектура | 16-bit | 32/64-bit |
| Secure Boot | Нет | Да |

# Контрольные вопросы

1. BIOS — это базовая система ввода-вывода, которая выполняет проверку оборудования и запускает загрузку ОС.

2. Основные разделы BIOS/UEFI: Main, Advanced, Boot, Power, Security, Tools, Exit.

3. Этапы настройки BIOS: вход в BIOS, настройка параметров, сохранение и выход.