Лекция № 4

Тема 1.4 . Вторичные источники питания

После изучения темы Вы сможете:

- назвать  основные виды схем вторичных  источников  питания;

- привести  структурные схемы ВИП, их достоинства и недостатки;

- пояснить принцип работы через диаграммы.

Вопросы:

- Вторичные  источники питания (ВИП) без преобразования частоты.

- Вторичные  источники питания (ВИП) с преобразованием частоты.

  - ВИП без преобразования частоты

В настоящее время для построения вторичных источников питания (ВИП) СВТ используется две основные схемы. Каждая из схем имеет свои достоинства и недостатки,  соответственно свою область применения.

ВИП без преобразования частоты.

ВИП без преобразования частоты исторически появились раньше и широко использовались на начальном этапе развития СВТ, в настоящее время их применение ограничено.

Структурная схема ВИП без преобразования частоты представлена на рисунок 1. И содержит следующие основные элементы:

Сетевой трансформатор TV1 - во-первых, обеспечивает преобразование сетевого напряжения (~220В, 50Гц) до нужной величины, во-вторых, обеспечивает гальваническую развязку сети и оборудования СВТ, обеспечивая тем самым выполнение требований электробезопасности;

Выпрямитель – преобразует поступающее на вход переменное напряжение частотой 50Гц в однонаправленное пульсирующее напряжение, которое уже содержит как переменную так и постоянную составляющую;

Фильтр – обеспечивает выделение постоянной составляющей однонаправленного пульсирующего напряжения и подавление (ослабление) до заданного уровня переменной составляющей.

Стабилизатор – обеспечивает поддержание постоянного напряжения на выходе источника питания в заданных приделах при изменении уровня входного напряжения и величины тока нагрузки источника питания.

|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220В, | TV1 |  | Сетевой | Фильтр | Стабилизатор | Uп |  |
| 50Гц |  |  | выпрямитеь |  |  |  |  |

Рисунок 1 - Структурная схема ВИП без преобразования частоты

Внешний вид осциллограмм напряжения в характерных точках ВИП без преобразования частоты представлен на рисунке 2.

Достоинства схемы:

- содержит	мало	элементов,

- имеет	простую	конструкцию,

- достаточно высокую надежность,

- так как элементы	схемы расположены линейно, имеет хорошую ремонтопригодность.

Недостатки схемы:

схема имеет большие габаритные разметы, что является следствием больших размеров трансформатора TV1 и элементов фильтра, которые работают на низкой частоте (50Гц).

- схема имеет очень низкий КПД (~30-40%), что является следствием работы активных элементов стабилизатора (транзисторов) в активном режиме.

|  | U1 |
| --- | --- |
| 1 |  |
|  | t |
| 2 |  |
|  | U2 |
|  | t |
| 3 |  |
|  | t |
| 4 |  |
|  | t |
| 5 | =Uвых |
|  | t |

Рисунок 2 - Внешний вид осциллограмм напряжения в характерных точках ВИП без преобразования частоты

- настоящее время данный тип ВИП используется для создания источников питания только простейших элементов СВТ.

- ВИП с преобразованием частоты

ВИП с преобразованием частоты в настоящее время широко используются для создания источников питания для различных типов СВТ.

Структурная схема ВИП без преобразования частоты представлена на рисунке.3. И содержит следующие основные элементы:

Сетевой выпрямитель – преобразует поступающее на вход переменное напряжение U=220В и частотой 50Гц в однонаправленное пульсирующее напряжение, которое уже содержит как переменную, так и постоянную составляющую;

Фильтр – обеспечивает выделение постоянной составляющей однонаправленного пульсирующего напряжения и подавление (ослабление) до заданного уровня переменной составляющей.

Преобразователь напряжения состоящий из:

Конвертора – который осуществляет преобразование постоянного напряжения одной величины в постоянное напряжение другой величины. Конвертор содержит в своем составе:

Инвертор – осуществляющий преобразование поступающего на вход постоянного напряжения в переменное напряжение, как правело прямоугольной формы, высокой частоты (30-40кГц);

Трансформатор TV1 - во-первых, обеспечивает преобразование переменного напряжения высокой частоты до нужной величины, во-вторых, обеспечивает гальваническую;

Выпрямитель – преобразует поступающее на вход переменное напряжение высокой частоты в однонаправленное пульсирующее напряжение, которое уже содержит как переменную, так и постоянную составляющую;

Фильтр – обеспечивает выделение постоянной составляющей однонаправленного пульсирующего напряжения и подавление (ослабление) до заданного уровня переменной составляющей.

Схема управления обеспечивает выработку импульсов управляющих

работой конвертора.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью схемы управления, которая анализируя величину выходного напряжения, вырабатывает управляющие импульсы таким образом, чтобы выходное напряжение поддерживалась в заданных пределах.

|  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | Конвертор |  |  | 6 |  |
| 220В, | Сетевой |  |  | Инвертор |  | Выпрямитель |  |  |
|  | выпрями | Фильтр |  |  | TV1 |  | =Uвых |  |
| 50Гц |  |  |  |  |  | и фильтр |  |  |
|  | тель |  |  |  |  |  |  |  |

Схема

управления

Преобразователь напряжения

Рисунок 3. - Структурная схема ВИП с преобразованием частоты

Существует два основных алгоритма выработки управляющих импульсов:

Широтно-импульсное регулирование (ШИР) в данном случаи период следования управляющих импульсов остается постоянным (Тупр=const), а для регулирования напряжения изменяется длительность управляющих импульсов (tупр=var);

Частотно-импульсное регулирование (ЧИР) в данном случаи длительность управляющих импульсов остается постоянной (tупр =const), а для регулирования напряжения изменяется период следования управляющих импульсов (Тупр=var).

Достоинства схемы:

Схема имеет не большие габаритные разметы, что является следствием работы трансформатора TV1 и элементов фильтра на выходе блока на достаточно высокой частоте (30-40кГц).

Схема имеет высокий КПД (~50-60%), что является следствием работы активных элементов конвертора (транзисторов) в импульсном режиме.

Недостатки схемы:

Схема имеет достаточно сложную конструкцию и содержит много элементов;

Наличие интенсивных электрических помех, что является следствием работы

активных элементов схемы в импульсном режиме;

Жесткие требования к диапазону нагрузок (короткое замыкание и холостой ход

не всегда  допустимы);

Наличие повышенной пульсации выходного напряжения, что накладывает более жесткие требования к выходному фильтру.

В настоящее время данный тип ВИП является основным при создании источников СВТ.

Вопросы/задания для закрепления материала

- Какие существуют структурные схемы ВИП, и каковы их достоинства и недостатки?

- Используя структурную схему ВИП с преобразованием частоты (рисунок 11) представить осциллограммы напряжений в контрольных точках схемы.