| Неполадка | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Компьютер не включается | Отсутствие питания, неисправность блока питания, повреждение кабеля | Проверьте подключение кабеля питания, замените блок питания или кабель, проверьте розетку |
| Компьютер блокирован и не отключается при нажатии кнопки питания | Заедание кнопки, системный сбой, зависание ОС | Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд, чтобы принудительно выключить устройство. Проверьте кнопку |
| Компьютер отключается автоматически | Перегрев, перебои в подаче питания, неисправность блока питания | Проверить температуру, очистить от пыли, проверить блок питания, при необходимости заменить |
| Индикатор питания мигает красным или желтым светом четыре раза в секунду | Аппаратная неисправность, ошибка BIOS/POST | проверьте память и компоненты, сбросьте настройки BIOS |
| Индикатор питания мигает красным или желтым светом два раза в секунду, а затем следует двух- секундная пауза | Неисправность блока питания или материнской платы | Проверьте блок питания, при необходимости замените его, проверьте материнскую плату |
| Индикатор питания не мигает | Нет питания, неисправен блок питания, | замените блок питания, проверьте соединения |
| Работа компьютера периодически приостанавливается | Перегрев, сбои в работе ОС, | Проверьте температуру, обновите драйверы, проверьте системные журналы на наличие ошибок |
| Компьютер отключается автоматически | Перегрев, сбой питания, вирусы | Проверьте температуру, выполните антивирусную проверку, при необходимости замените блок питания |
| Индикатор питания мигает красным или желтым светом четыре раза в секунду | Аппаратная ошибка (часто связана с оперативной памятью или видеокартой) | Проверьте и замените проблемные компоненты, протестируйте память и видеокарту |
| Индикатор питания мигает красным или желтым светом два раза в секунду, а затем следует двух- секундная пауза | Неисправность блока питания или системной платы | Проверьте блок питания, при необходимости замените его, проверьте системную плату |
| Индикатор питания не мигает | Нет питания повреждён кабель | Проверьте кабель и розетку |
| Работа компьютера периодически приостанавливается | проблемы с драйверами | обновите драйверы, проверьте системные журналы на наличие ошибок |

10 неполадок ПК

| Неполадка | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| ПК не реагирует на клавиатуру и мышь | Кабели не подключены или повреждены | Проверьте подключение, замените кабели или устройства |
| Не запускается операционная система | Повреждение загрузочного сектора или жёсткого диска | Восстановить загрузчик, проверить жёсткий диск, переустановить ОС |
| Высокая температура процессора | Засорение кулера, термопаста высохла | Очистить кулер, заменить термопасту, улучшить охлаждение |
| Не определяется жесткий диск | Неисправность SATA кабеля или разъема | Проверить кабель и разъем, заменить кабель или порт |
| Не отображается изображение на мониторе | Не подключен или поврежден видеокарта | Проверить подключение, заменить видеокарту, проверить монитор |
| Компьютер зависает при запуске | Конфликт драйверов или поврежденная ОС | Запуск в безопасном режиме, устранение конфликтов, переустановка ОС |
| Не запускается USB-устройство | Повреждение или несовместимость драйверов | Обновить драйверы, проверить устройство на другом ПК |
| Не работает звуковая карта | Драйверы не установлены или повреждены | Установить или обновить драйверы звука |
| Не запускается антивирус | Повреждение файла, конфликт программ | Переустановить антивирус, проверить систему на вредоносное ПО |
| ПК не видит сеть | Неисправность сетевого адаптера или кабеля | Проверить подключение, заменить кабель или адаптер |

10 неполадок ноутбука

| Неполадка | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Ноутбук не включается | Разряжена батарея или повреждена кнопка питания | Подключить к сети, заменить аккумулятор, проверить кнопку |
| Не заряжается аккумулятор | Неисправный адаптер или разъем | Проверить зарядное устройство и разъем, заменить при необходимости |
| Экран мерцает или не отображает изображение | Повреждение дисплея или кабеля | Проверить соединение, заменить дисплей или кабель |
| Ноутбук греется и выключается | Засорение системы охлаждения, неисправность кулера | Очистить систему охлаждения, заменить кулер |
| Не определяется Wi-Fi | Неустановленные драйверы, неисправность модуля | Обновить драйверы, проверить работу Wi-Fi модуля |
| Звук не работает | Повреждение драйверов или динамиков | Обновить драйверы, проверить динамики |
| Не подключается к Bluetooth | Неактивен или поврежден Bluetooth-модуль | Включить Bluetooth, обновить драйверы, заменить модуль |
| Экран трескается или поврежден | Механическое повреждение дисплея | Заменить дисплей |
| Клавиатура не реагирует | Повреждение клавиатуры или разъема | Проверить и заменить клавиатуру или разъем |
| Ноутбук быстро разряжается | Поврежден аккумулятор или неправильные настройки энергосбережения | Заменить аккумулятор, настроить параметры энергопитания |