| № | Неполадка | Возможная причина | Рекомендуемое решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не включается | Неисправность блока питания, короткое замыкание, отсутствие контакта в разъёмах питания, выход из строя материнской платы или центрального процессора (CPU). | Проверить подачу электроэнергии, осмотреть соединительные провода и штепсельную вилку, проверить состояние батарей питания, убедиться в целостности кабелей подключения монитора, клавиатуры и мыши. Попробовать запустить компьютер после отключения всех периферийных устройств. |
| 2 | Компьютер заблокирован и не отключается кнопкой питания | Короткое замыкание в схеме управления питанием, неисправность материнской платы, блокировка операционной системы Windows. | Выключить ПК принудительно, нажимая и удерживая кнопку питания около 10 секунд, проверить наличие ошибок ОС Windows, обновить прошивку BIOS, попробовать загрузиться в безопасном режиме. |
| 3 | Компьютер отключается автоматически | Перегрев CPU или GPU, недостаточно мощное энергопотребление, ошибка драйверов, конфликты программного обеспечения. | Почистить внутренние компоненты от пыли, установить дополнительное охлаждение, провести диагностику нагревающихся элементов с помощью специализированных программ, удалить конфликтующие приложения и переустановить операционную систему. |
| 4 | Индикатор питания мигает четыре раза в секунду | Ошибки с памятью RAM, проблемы с подключением жёстких дисков, низкая производительность CPU или графического адаптера. | Протестировать память и накопители на предмет ошибок, обновить драйверы, настроить оптимальные настройки производительности в операционной системе. |
| 5 | Индикатор питания мигает дважды в секунду, затем пауза на две секунды | Ошибка инициализации BIOS, нарушение связи с устройствами хранения данных. | Войти в меню BIOS и сбросить настройки до заводских значений, проверить соединения накопителей. |
| 6 | Индикатор питания не мигает | Полное отсутствие подачи электричества на устройство. | Проверить работоспособность розетки, перезагрузить источник бесперебойного питания (ИБП), убедившись в наличии зарядного устройства, протестировать работу ПК с другим источником питания. |
| 7 | Периодические зависания или замедление работы | Износ компонентов, недостаток ресурсов (оперативной памяти, места на диске), вирусные атаки. | Выполнить очистку реестра, дефрагментацию дисков, удаление временных файлов, обновление антивирусных баз и сканирование системы на вирусы. |
| 8 | Самостоятельное отключение | Проблемы с напряжением питания, отказ кулеров, чрезмерный нагрев внутренних компонентов. | Произвести замену блоков питания, кулера CPU или GPU, удостовериться в отсутствии перегрева. |

| № | Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер запускается, но экран чёрный | Неисправность видеокарты, плохое соединение | Проверить видеокарту, кабели, тестировать дисплей отдельно |
| 2 | Система загружается медленно | Большое количество стартующих приложений | Отключить лишнее ПО из автозагрузки, удалить мусор |
| 3 | Частые BSOD («синий экран») | Несовместимость драйверов, перегрев CPU | Обновить драйверы, сделать стресс-тесты компонентов |
| 4 | Шумный жёсткий диск (щёлкает, трещит) | Механические повреждения головки чтения-записи | Резервное копирование данных, срочная замена HDD |
| 5 | Качество звука стало низким, присутствуют шумы | Старый драйвер, неправильно настроенная громкость | Обновить драйвер, исправить уровень громкости |
| 6 | Не определяются USB-устройства | Повреждены порты, сбой в работе контроллера USB | Проверить оборудование на другом компьютере, обновить драйвер |
| 7 | Некоторое время спустя после старта компьютер зависает | Заражение вирусами, избыток мусора на диске | Антивирусное сканирование, очистка временной информации |
| 8 | Интернет плохо работает | Перегруженный роутер, низкий тариф | Настройка роутера, смена DNS-серверов, выбор оптимального тарифа |
| 9 | Цветовая палитра графики стала искажённой | Проблемы с видеокартой, стареет видеочип | Замена видеокарты, установка свежих драйверов |
| 10 | Замедлилась общая производительность приложений | Фрагментированный диск, забита оперативная память | Дефрагментация, увеличение объёма доступной оперативной памяти |

| № | Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медленная зарядка или отсутствие зарядки | Неисправность аккумулятора, износа зарядного устройства | Диагностика и замена аккумулятора или адаптера питания |
| 2 | Часто возникает перегрев устройства | Скопившаяся пыль в системе охлаждения | Профессиональная чистка радиатора, вентиляторов, замена термопасты |
| 3 | Экраны ноутбука стали тусклыми, исчезла подсветка | Выход из строя инвертора или лампа подсветки | Ремонт или замена инвертора подсветки в сервисе |
| 4 | Быстрая разрядка аккумулятора | Старение аккумулятора, постоянная эксплуатация на пределе | Покупка нового аккумулятора |
| 5 | Очень слабая скорость Wi-Fi | Интерференция сигналов, удалённость точки доступа | Размещение ноутбука ближе к роутеру, обновление драйверов |
| 6 | Сенсорная панель (тачпад) не откликается | Случайное отключение функцией F-keys | Включить тачпад сочетанием клавиш, заново откалибровать |
| 7 | Грелятся отдельные зоны клавиатуры | Ограниченное охлаждение некоторых частей корпуса | Использование охлаждающей подставки, профилактика перегрева |
| 8 | Игра сильно просаживает FPS | Мощности процессора или видеокарты недостаточно | Снижение качества графики, улучшение охлаждения компонентов |
| 9 | Исчез звук из встроенных динамиков | Выход из строя внутреннего динамика | Проверка правильности настроек, диагностика динамиков |
| 10 | Общий звук ноутбука звучит тихо | Регулятор громкости установлен низко, забиты сетки | Повышение уровня громкости, чистка акустической системы |