|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») |
| --- | --- |

Специальность: 09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Системная плата»

По дисциплине: «Установка и конфигурирование периферийного оборудования»

|  |  | Выполнил: Максимов Андрей Алексеевич Группа КСК-312А Научный руководитель: Манзин А.Б. Оценка________________ |
| --- | --- | --- |

г. Нижний Тагил - 2024

Цель работы: ознакомление с составом системной платы, принципами ее работы.

Оборудование: системная плата, компьютер. Редактор Word

Задание №1

Рассмотрим представленную материнскую плату и укажем ее основные компоненты:

Системная плата – печатная плата, соединяющая все узлы компьютера в одно устройство. Кроме термина "системная плата", используется название "материнская плата". Основные компоненты системной платы:

- разъем для подключения микропроцессора; Процессор – основная часть ЭВМ, обеспечивающая выполнение процедур обработки данных и взаимодействие всех устройств ЭВМ и т.д.

- Слоты оперативной памяти; Слот RAM, сокет или слот памяти - это пробел на материнской плате вашего компьютера, куда вы можете вставить свою RAM.

- AGP (Accelerated Graphics Port) — это высокоскоростной графический порт. Этот интерфейс предназначен исключительно для подключения видеоадаптеров.

- PCI — слот расширения, который встречается на материнских платах персональных компьютеров. Он позволяет устанавливать дополнительное оборудование вроде звуковых карт или TV-тюнеров. Полное его наименование — Peripheral Component Interconnect, то есть, грубо говоря, шина ввода-вывода для подключения периферийных устройств.

- ATA (англ. Advanced Technology Attachment) или IDE (англ. Integrated Drive Electronics) — параллельный интерфейс подключения накопителей (гибких дисков, жёстких дисков и оптических дисководов) к компьютеру.

- Северный мост – одна из составляющих чипсета, который серьезно влияет на расширения systemboard, да и на производительность компьютера вообще.

- Южный мост - функциональный контроллер, также известный как контроллер-концентратор ввода-вывода.

- SATA — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации.

- USB-контроллер является устройством, способным взаимодействовать с оперативной памятью в обход центрального процессора в режиме прямого доступа к памяти.

- USB-порты являются своего рода стандартом для подключения внешних устройств, к которому стремятся все производители этих устройств.

- Наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX.

- Порт Ethernet 10/100 — поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T.

- Гигабитный Ethernet - это стандарт для локальной вычислительной сети (LAN), который обеспечивает скорость передачи данных 1 миллиард битов в секунду (один гигабит).

Задание №2

С помощью программ WinMSD (WinCheckit, SysInfo) осуществим:

- определение типа основного микропроцессора;

- определение тактовой частоты микропроцессора;

- определение типа BIOS (базовой системы ввода-вывода);

- определение количества подключенных дисковых устройств (физических и логических);

- определение размера ОЗУ и кэш-памяти;

- определение параметров контроллера клавиатуры;

- определение наличия дополнительных контроллеров и адаптеров (EIDE, SCSI, SVGA, ETHERNET, MODEM, PCI, и т.д.);

- определение типа системной и локальной шины и их характеристики.

Для данного компьютера определены следующие характеристики:

- Процессор	Intel(R) Celeron(R) CPU G440 1600 МГц

- Версия BIOS American Megatrends Inc. 0403, 31.08.2011

- 1 Диск (С)

- Установленная оперативная память (RAM)	2,00 ГБ,

- USB\VID_1C4F&PID_0002&MI_00\7&2B700E08&0&0000

- ETHERNET, MODEM, PCI

Задание №3

|  | Изготовитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Разъем процессора | Micro 775 SE | LGA775 |
| Чипсет | Micro 775 SE | Intel 945GZ |
| Система BIOS | Micro 775 SE | American Megatrends Inc |
| Видеоадаптер | Micro 775 SE | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Звуковой адаптер | Micro 775 SE | Realtek ALC861VD |

Задание №4

| Разъемы модулей оперативной памяти |  | Слоты для установки плат расширения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Количество | Тип | Количество |
| DDR2 DIMM | 2 |  |  |
|  |  | PCI – Express | 1 |
|  |  | PCI (при наличии) | 3 |
| Разъемы SATA |  |  | 4 |
| Прочие разъемы |  |  | 7 |

Задание №5

Системная шина

Оперативная память

Процессор

AGP

Монитор

Северный мост

Звуковая плата, сетевая плата, внутренний модем, SCSI-контроллер

PCI

USB

LPT

PS/2

COM

UDMA

asd

Принтер

Мышь, внешний модем

Клавиатура

Сканер, плоттер, web-камера

Жесткие диски,CD-ROM, DVD-ROM

Южный мост

Вывод к практической работе на тему «Системная плата» заключается в изучении основных характеристик и компонентов материнской платы, таких как центральный процессор, оперативная память, контроллеры и разъёмы. Работа позволяет понять, как различные компоненты взаимодействуют и координируют свою работу, обеспечивая функционирование компьютера. Данная работа позволяет понять важность каждого компонента персонального компьютера.

Контрольные вопросы:

- На системной плате располагаются следующие элементы:

- процессор,

- оперативная память,

- набор управляющих микросхем (чипсет),

- BIOS,

- кэш-память,

- шины,

- слоты расширения,

- батарейка,

- разъёмы для параллельных и последовательных портов,

- источник питания,

- встроенный динамик,

- индикаторы и кнопки на передней панели системного блока.

- Стандартные частоты генератора зависят от его типа и назначения. Например, генераторы сигналов низкочастотные работают на частотах от 0,01 Гц до 20 Гц, а генераторы сигналов высокочастотные — от 0,3 МГц до 300 МГц и выше.

- Частоты процессора могут варьироваться в зависимости от модели и производителя. Вот некоторые примеры частот процессоров:

- Базовая частота: 2,4–3,8 ГГц.

- Максимальная частота Turbo Boost: 3,6–4,8 ГГц.

- Максимальная частота Turbo Core: 3,4–4,2 ГГц.

- Максимальная частота при использовании технологии Hyper-threading: 3,2–4,0 ГГц.

- К локальной шине процессора подключают такие устройства, как графическая карта, оперативная память и дисковый контроллер. Это позволяет ускорить работу с этими системными устройствами, особенно если они являются критичными для работы системы.

- Функции чипсета включают:

- Управление данными: обмен данными между центральным процессором, оперативной памятью, жёсткими дисками и видеокартами.

- Соединение и расширение: подключение внешних устройств через различные интерфейсы, такие как USB, SATA, PCI Express.

- Управление питанием: распределение питания и контроль энергоэффективности системы.

- Поддержка разных типов процессоров и приложений: десктопные, мобильные, серверные и встраиваемые системы.

- Графические чипсеты (GPU-чипсеты): обработка графики для видеокарт.

- Форм-факторы системных плат включают:

- ATX — стандартный форм-фактор, размер 30,5 x 24,4 см, семь слотов расширений, поддержка большого объёма оперативной памяти.

- Micro-ATX — компактный форм-фактор, размер 24,4 x 24,4 см, меньше слотов расширений и оперативной памяти, доступный по цене.

- Mini-ITX — ещё более компактный форм-фактор, размер 17 x 17 см, поддерживает один слот PCI-E и два слота DIMM, идеален для небольших систем.

- EATX — расширенный форм-фактор, размер 30,48 x 33,02 см, подходит для высокопроизводительных рабочих станций и серверов.

- SSI EEB и SSI CEB — форм-фактор для рабочих станций с двумя и более процессорами, размер 30,5 x 33 см.

- Flex-ATX — форм-фактор Intel, размер 22,9 x 19,1 см, компромисс между mini-ITX и micro-ATX.

- Deep Mini-ITX — улучшенный вариант Mini-ITX, размер 17 x 17 см, вмещает крупный сокет CPU и четыре слота DDR4.