| Неполадка | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. После включения экран светится тускло, картинка видна плохо/вся одного цвета | Неисправность лампы подсветки матрицы. Окисление катодов лампы. | Заменить лампу подсветки. |
| 2. После включения экран не светится, но на нем просматривается слабое изображение | Неисправность лампы подсветки матрицы или инвертора. | Заменить лампу подсветки или устранить неисправность инвертора. |
| 3. Постоянные мигания изображения на экране | Неисправна плата контроллера матрицы, дешифратор матрицы или отходит шлейф матрицы. | Ремонт платы (либо шлейфа) или замена матрицы. |
| 4. После удара на экране появились вертикальные или горизонтальные тонкие цветные полоски | Расслоение стекла в месте, где с ним соединены дешифраторы. | Замена матрицы. |
| 5. При обращении к жесткому диску слышны постоянные щелчки | Неисправность жесткого диска. | Сохранить всю информацию на другом носителе, так как потребуется замена жесткого диска. |
| 6. Ноутбук стал сильно нагреваться | Засорение системы охлаждения, засорение радиатора, неисправность кулера. | Профилактика для очистки системы охлаждения или замена кулера. |
| 7. Время автономной работы от аккумулятора сократилось до 5-15 минут | Вышел из строя аккумулятор. | Требуется замена или ремонт аккумулятора. |
| 8. Ноутбук не заряжается | Неисправность блока питания или разъема зарядки. | Проверить блок питания. Осмотреть разъемы. |
| 9. Ноутбук не видит Wi-Fi | Проблемы с драйверами сетевого адаптера, отключение Wi-Fi на аппаратном уровне. | Убедиться, что Wi-Fi включен. Переустановить/обновить драйверы сетевого адаптера. |
| 10. Клавиатура или часть клавиш не работает | Попадание жидкости, отход или повреждение шлейфа клавиатуры. | Проверить шлейф, при необходимости заменить клавиатуру. |