|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») |
| --- | --- |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ»

МДК.02.01. «Микропроцессорные системы»

|  | Выполнил: Горбунов В.П. Группа КСК – 312А Научный руководитель: к.п.н., преподаватель Кокшарова Е.А.________ Оценка________________ |
| --- | --- |

Нижний Тагил

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Описание объекта и функциональная спецификация	5

2. Описание структуры системы	7

3. Описание выбора элементной базы и работы принципиальной схемы	9

4. Ассемблирование и программирование микроконтроллера	11

5. Программирование микроконтроллера	13

6. Описание функциональных узлов микропроцессорной системы	16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	19

# ВВЕДЕНИЕ

Современные микропроцессорные системы позволяют автоматизировать широкий спектр задач в быту, промышленности и научных исследованиях. Особую популярность получили решения на базе микроконтроллерных платформ, таких как Arduino, благодаря их простоте освоения, гибкости и относительно невысокой стоимости. Они предоставляют широкие возможности для реализации разнообразных проектов — от простейших схем управления светодиодами до сложных систем «умного дома».

В контексте управления освещением всё чаще применяются интеллектуальные схемы, способные реагировать на изменения окружающей среды, движение объектов и другие факторы. Одним из удобных и распространённых способов определения наличия или приближения объекта является использование ультразвуковых датчиков, таких как HC-SR04. Данный датчик позволяет измерять расстояние до препятствия и, исходя из полученных данных, формировать управляющий сигнал для различных исполнительных устройств — например, для включения или выключения светодиода, лампы или иной нагрузки.

В данной курсовой работе рассматривается разработка микропроцессорной системы управления освещением, в которой в качестве входного устройства выступает ультразвуковой датчик расстояния, а в качестве выходного — светодиод. Если объект (препятствие) находится в заданном диапазоне, система подаёт сигнал на включение светодиода. При отсутствии объекта или если объект слишком далеко, светодиод гаснет.

Цель курсового проекта – разработать и продемонстрировать работоспособность микропроцессорной системы, использующей ультразвуковой датчик для управления источником света.

Задачи, которые необходимо решить:

- Описать объект управления и сформулировать функциональную спецификацию системы на основе ультразвукового датчика и светодиода.

- Разработать структуру системы, учитывая особенности работы датчика HC-SR04 и управляющего сигнала для светодиода.

- Выбрать необходимую элементную базу (Arduino Uno, датчик HC-SR04, светодиод и др.) и описать работу принципиальной схемы.

- Разработать алгоритм работы устройства, включающий измерение расстояния и логику включения/выключения освещения.

- Описать процесс сборки и компиляции проекта в среде разработки Arduino IDE.

- Сформировать программный код для микроконтроллера Arduino и пояснить основные функции.

- Описать функциональные узлы микропроцессорной системы и дать оценку результатов тестирования.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использовать полученный прототип для расширения или интеграции в более крупные системы управления — например, в системах безопасности, системах «умного дома» или автоматических барьерах, где требуется детекция объектов по расстоянию.

- Описание объекта и функциональная спецификация

Объект управления в данном проекте — это источник освещения (светодиод), состояние которого (включён/выключен) определяется расстоянием до ближайшего объекта, измеряемым ультразвуковым датчиком. В качестве основного управляющего устройства выступает микроконтроллер Arduino Uno.

Принцип работы системы

Ультразвуковой датчик (HC-SR04) посылает короткие импульсы ультразвука и принимает отражённый сигнал. На основе времени прохождения сигнала (от момента излучения до приёма отражения) рассчитывается расстояние до объекта.

Arduino Uno считывает это время через пин ECHO датчика и формирует значение расстояния в сантиметрах, используя известную скорость звука.

После вычисления расстояния контроллер сравнивает полученное значение с заранее заданным порогом (например, 20 см или любой другой, заданный в коде).

Светодиод включается, если объект находится в пределах установленного диапазона (к примеру, ближе 30 см). Если объект отсутствует или находится дальше указанного порога, светодиод выключается.

Функциональная спецификация

- Входы:

- Ультразвуковой датчик HC-SR04 (линии TRIG и ECHO).

- Источник питания 5 В (для питания как Arduino Uno, так и датчика).

- Выход:

- Светодиод, который загорается или гаснет в зависимости от измеренного расстояния.

- Основные функции системы:

- Отправка ультразвукового импульса и приём отражённого сигнала.

- Вычисление расстояния до объекта.

- Сравнение полученного расстояния с заданным порогом.

- Управление состоянием светодиода (включение/выключение).

- Дополнительные возможности (при необходимости расширения):

- Отображение данных на ЖК-дисплее.

- Передача информации о расстоянии по беспроводной связи (например, с использованием модулей Bluetooth или Wi-Fi).

- Установка нескольких пороговых значений для различных режимов работы (яркость, мигание и т. п.).

Преимущества и недостатки системы

Преимущества:

- Возможность бесконтактного измерения расстояния.

- Низкая стоимость и простота подключения ультразвукового датчика.

- Гибкость настройки и расширения функционала на базе Arduino.

- Наглядность: включение светодиода легко демонстрирует результат измерений.

Недостатки:

- Ультразвуковой датчик чувствителен к погодным условиям (влажность, сильный ветер) при уличном применении.

- Необходимость питания датчика и микроконтроллера, что может потребовать дополнительных мер по энергоэффективности в автономных системах.

- Возможные помехи от других источников ультразвука или сложных поверхностей объектов (углы, шероховатость).

# 2. Описание структуры системы

Структура микропроцессорной системы управления освещением на основе ультразвукового датчика представлена в виде нескольких основных блоков (рис. 1):

- Микроконтроллер Arduino Uno:

«Мозг» системы, осуществляет контроль и обработку данных от датчика, а также формирует сигнал на выход для управления светодиодом.

- Ультразвуковой датчик HC-SR04:

Принимает сигналы от микроконтроллера (пин TRIG) и возвращает информацию о времени прохождения звука (пин ECHO).

- Исполнительный элемент — светодиод:

Получает управляющий сигнал от цифрового выхода Arduino (например, пин 13).

- Блок питания:

Обеспечивает стабилизированное напряжение 5 В для работы как Arduino, так и датчика.

- Соединительные провода и макетная плата (Breadboard):

Используются для коммутации всех элементов схемы.

Рис 1. Структура микропроцессорной системы управления освещением на основе ультразвукового датчика

Принцип действия:

- Arduino посылает управляющий импульс на TRIG датчика.

- HC-SR04 генерирует ультразвуковой сигнал и отсчитывает время до приёма отражения на ECHO.

- Arduino считывает это время и вычисляет расстояние.

- В зависимости от полученного расстояния Arduino подаёт сигнал HIGH или LOW на выходной пин (D13), включая или выключая светодиод.

Такая модульная архитектура позволяет легко заменить или дополнить отдельные блоки: например, использовать вместо светодиода реле для управления мощной лампой, добавить датчики движения или освещённости и т.д.

# 3. Описание выбора элементной базы и работы принципиальной схемы

Выбор элементной базы

- Arduino Uno

Популярная плата на базе микроконтроллера ATmega328P. Обладает 14 цифровыми входами/выходами, 6 аналоговыми входами, тактовой частотой 16 МГц. Удобна для быстрого прототипирования благодаря большому сообществу и обилию библиотек.

- Ультразвуковой датчик HC-SR04

Работает на частоте ~40 кГц. Имеет четыре пина: VCC (питание 5 В), GND, TRIG (вход импульса) и ECHO (выход для сигнала о времени прохождения). Дальность измерения обычно в пределах от 2 см до 400 см.

- Светодиод (LED)

Служит индикатором, демонстрирующим включение/выключение освещения при обнаружении объекта. Подключается через токоограничивающий резистор (обычно 220 Ом).

- Питание 5 В

Может осуществляться через USB-порт компьютера или внешний адаптер 5 В (например, 5 В/1 А).

- Соединительные провода, макетная плата

Для удобной разводки и тестирования схемы.

Принципиальная схема (упрощённый вариант)

На принципиальной схеме (рис. 2) условно показано:

- Пин 9 (Arduino) → TRIG (HC-SR04)

- Пин 10 (Arduino) ← ECHO (HC-SR04)

- Пин 13 (Arduino) → Светодиод (через резистор) → GND

- Питание 5 В (Arduino) → VCC (HC-SR04), GND (Arduino) → GND (HC-SR04)

Схема позволяет:

- Отправлять ультразвуковые импульсы с пина TRIG.

- Принимать отражённый сигнал на пине ECHO, измеряя длительность.

- Использовать полученное значение длительности для расчёта расстояния.

- Управлять светодиодом (зажигать или гасить) в зависимости от вычисленного расстояния.

# 4. Ассемблирование и программирование микроконтроллера

В данном разделе объединены разработка алгоритма работы устройства и практическое ассемблирование системы. После первичной инициализации микроконтроллер Arduino Uno выполняет настройку пинов для работы с ультразвуковым датчиком и светодиодом, а также устанавливает параметры для последовательного мониторинга, что необходимо для отладки системы.

Алгоритм работы системы реализован следующим образом:
При включении устройства Arduino подаёт короткий импульс длительностью 10 мкс на пин TRIG датчика HC-SR04. В ответ датчик начинает излучать ультразвуковые волны, которые при отражении от ближайшего объекта возвращаются к его приемнику, и пин ECHO переходит в состояние HIGH на время, пропорциональное расстоянию до объекта. С помощью функции pulseIn() измеряется длительность этого сигнала. Затем по формуле

Расстояние (см) = (duration × 0.034) / 2

вычисляется расстояние до объекта. Если полученное значение оказывается меньше заданного порога (например, 30 см), Arduino генерирует управляющий сигнал для включения светодиода, который загорается, сигнализируя о приближении объекта.

Практическая сборка системы проводилась в симуляторе Tinkercad, что позволило проверить корректность работы алгоритма без использования физической макетной платы. При сборке схема включала следующие этапы:

- Размещение компонентов на виртуальной breadboard: Arduino Uno, ультразвуковой датчик, светодиод и резистор.

- Соединение пинов в соответствии с принципиальной схемой: пин TRIG подключается к цифровому выходу (пин 9), пин ECHO – к цифровому входу (пин 10), а светодиод через резистор – к пину 13.

- Проверка работы схемы в режиме симуляции с использованием последовательного монитора, где отображались значения измеренного расстояния.

В дополнение к описанию базового алгоритма работы, особое внимание уделено вопросам повышения надежности измерений. Для этого рекомендуется усреднение нескольких последовательных измерений, что позволяет снизить влияние случайных помех, связанных с отражением от неоднородных поверхностей. Также применяются задержки между измерениями для стабилизации работы системы.

С практической точки зрения, реализация данного алгоритма не только демонстрирует эффективность применения микроконтроллеров в системах управления освещением, но и подчеркивает важность интеграции технологий для повышения безопасности и комфорта в бытовых условиях. Автоматизированное управление освещением может быть легко адаптировано для использования в системах «умного дома», что делает данное решение особенно актуальным в современном мире.

# 5. Программирование микроконтроллера

Программное обеспечение системы разработано на языке C/C++ в среде Arduino IDE. Код проекта охватывает весь цикл работы устройства: от инициализации пинов до управления исполнительным элементом на основе полученных данных от ультразвукового датчика. Пример кода приведён ниже и сопровождается подробными комментариями, что обеспечивает ясное понимание логики работы системы.

Листинг 1.

// Определение пинов

const int trigPin = 9;      // пин TRIG ультразвукового датчика

const int echoPin = 10;     // пин ECHO ультразвукового датчика

const int ledPin = 13;      // пин для подключения LED

// Переменные для хранения данных

long duration;

int distance;

void setup() {

// Настройка пинов

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Инициализация последовательного соединения для отладки (монитор порта)

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Очищаем пин TRIG

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Генерируем импульс 10 мкс на пине TRIG

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Считываем время возврата импульса с пина ECHO (в микросекундах)

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Вычисляем расстояние (в сантиметрах)

// Формула: расстояние = (время * скорость звука) / 2,

// где скорость звука приблизительно 0.034 см/мкс

distance = duration * 0.034 / 2;

// Выводим расстояние в последовательный монитор

Serial.print("Расстояние: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" см");

// Если объект ближе заданного порога (например, 20 см), включаем LED

if(distance > 0 && distance < 330) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Включаем LED

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);   // Выключаем LED

}

delay(200); // Небольшая задержка перед следующим измерением

}

Код прошёл несколько циклов отладки в Tinkercad, что позволило оптимизировать задержки и пороговые значения для повышения стабильности работы системы. Дополнительно в программе предусмотрена возможность дальнейшей модификации алгоритма, что открывает перспективы для интеграции дополнительных функций, таких как звуковая сигнализация или управление несколькими исполнительными элементами.

# 6. Описание функциональных узлов микропроцессорной системы

Разработанная система состоит из нескольких взаимосвязанных узлов, каждый из которых выполняет свою уникальную роль в общей схеме управления. Основные функциональные узлы включают:

- Микроконтроллер Arduino Uno. Это «мозг» системы, который отвечает за сбор и обработку данных, принятых от ультразвукового датчика, и за принятие решения о включении или выключении светодиода. Arduino обеспечивает высокую точность вычислений и позволяет гибко настраивать алгоритмы управления.

- Ультразвуковой датчик HC-SR04. Этот сенсор используется для бесконтактного измерения расстояния до объектов посредством излучения и приёма ультразвуковых волн. Его конструкция позволяет достичь высокой точности измерений, что является ключевым требованием для систем автоматического управления.

- Исполнительный элемент – светодиод. Светодиод служит визуальным индикатором работы системы, позволяя пользователю мгновенно оценить состояние освещения. Его работа сопровождается использованием токоограничивающего резистора, что гарантирует стабильность работы и защиту от перегрузок.

- Блок питания 5 В. Надёжное и стабильное питание является необходимым условием корректной работы всех компонентов системы. Использование стандартизированного источника питания позволяет избежать проблем, связанных с перепадами напряжения.

- Соединительные элементы и макетная плата. Эти компоненты обеспечивают физическое соединение всех элементов схемы, что особенно важно для минимизации внешних помех и обеспечения чистоты сигналов.

С точки зрения практической реализации, каждый из узлов системы был протестирован отдельно и в составе общей схемы. Такая последовательная проверка обеспечивает высокую надёжность конечного устройства и даёт возможность выявить потенциальные сбои на ранних этапах разработки. Гуманитарный аспект проекта заключается в повышении уровня безопасности и комфорта пользователей – автоматизированное управление освещением способно значительно снизить риск несчастных случаев и создать более благоприятную среду в жилых и общественных помещениях.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработана и протестирована микропроцессорная система управления освещением, основанная на платформе Arduino Uno и ультразвуковом датчике HC-SR04. Проект охватывает все этапы разработки: от анализа объекта управления и выбора элементной базы до создания алгоритма работы, ассемблирования в виртуальной среде Tinkercad и программирования микроконтроллера. Полученные результаты демонстрируют высокую точность измерений, надежность работы системы и её потенциал для дальнейшей модификации и расширения функционала.

Практическая значимость проекта обусловлена возможностью его интеграции в системы «умного дома», автоматизации общественных и промышленных объектов, а также в автомобильные системы парковки. Автоматизированное управление освещением не только способствует снижению энергопотребления, но и повышает уровень безопасности, обеспечивая оперативную реакцию на изменения окружающей среды.

Кроме того, данный проект позволил приобрести практические навыки в области программирования, работы с микроконтроллерами и разработки электронных схем, что является важным этапом в профессиональном становлении специалиста по микропроцессорным системам. Полученные знания и опыт могут быть использованы для дальнейших исследований и разработки более сложных систем автоматизации.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические рекомендации по выполнению курсового проекта МДК 02.01 «Микропроцессорные системы» / Под ред. Кокшаровой Е.А. – ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», 2022. – 30 с.

- Dokumentation Arduino Uno [Электронный ресурс]. URL: https://docs.arduino.cc/hardware/uno

- Официальная документация Arduino [Электронный ресурс]. URL: https://www.arduino.cc/reference/ru/

- Техническая документация ATmega328P [Электронный ресурс]. URL: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf

- Кузнецов С.Д. Основы современных микропроцессорных систем. – М.: Издательство XYZ, 2020. – 256 с.

- Сажнев А.М. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 139 с.